FMS 2

Fluorescence Monitoring System (http://www.hansatech-instruments.com/)

Stručný návod pro účely laboratorního cvičení

Úvod

Přístroj FMS 2 je přenosné zařízení umožňující měření fluorescence chlorofylu na různých rostlinných vzorcích. Jedná se o pulsní modulovaný fluormetr, který se sestává z kontrolní jednotky, optického a světelného zdroje. Systém může pracovat v různých modech – připojený k PC nebo volně stojící. Měření mohou probíhat jak na temnotně adaptovaných vzorcích, tak na vzorcích vystavených světelnému záření.

1) Programování řídící jednotky

Před každým měřením je nutné vytvořit protokol (script) a uložit do kontrolní jednotky. Je možné také využít protokoly (skripty) předdefinované výrobcem. Protokoly je možné vytvářet a ukládat pouze v modu PC s využitím softwaru ModFluor32 (viz návod 2.5.3.1. Creating an Example Script, str. 46 - 67).

Úkol 1: Vytvořte následující script:

Gain: 50

Mod: 3

ID: 5,5

LOG: 1

FVFM: 2.5, 100, 0.7

ACT: 25

WAIT: 50.0

PS2: 2.5, 100, 0.7

2) Vlastní měření

Před vlastním měřením (viz návod Chapter 3. Stand-alone Instrument Operation and Data Upload, str. 68 – 82) je nutné list adaptovat alespoň 20 min. ve tmě. K tomu účelu se používají listové kyvety. Pro měření v polních podmínkách zkontrolujte stav baterií (tlačítko „Stat“ v hlavním menu přístroje – „Battery“) a paměti přístroje (tlačítko „Stat“ v hlavním menu přístroje – „Free mem“). V laboratorních podmínkách je možné přístroj připojit ke zdroji el. energie.

Po nastavení scriptu je možné odpojit kontrolní jednotku od PC - přepnutím nabídky na obrazovce na „Local mode“ a odpojením kabelu od PC. Pomocí tlačítka „Exp“ vyberete script. Po stisku „Run key“ budou naměřeny přednastavené hodnoty uložené v tomto scriptu. Pro potvrzení uložení dat („Save data?“) stiskneme potvrzovací tlačítko („Yes“). Data jsou uložena pod číslem souboru, není možné zadat vlastní označení souboru.

Úkol 2: Změřte hodnoty F0, Fm a vypočtěte parametr Fv/Fm na rostlináchh neošetřených a ošetřených herbicidem

Vložte list do listové kyvety a minimálně 20 min. ponechejte listovou kyvetu uzavřenou.

Připojte optický kabel k listové kyvetě.

Spusťte nastavený script a proveďte měření.

Uložte naměřená data pro rostlinu neošetřenou herbicidem.

Stejná měření proveďte na rostlině, která byla ošetřena herbicidem.

3) Práce s naměřenými daty

Připojte kontrolní jednotku k PC a přepněte do „PC mode“. Data jsou ukládána pomocí dvou různých software „Modfluor“  (všechny naměřené údaje) a „Parview“ (pouze vypočtené parametry).

a) Uložení všech naměřených údajů (software Modfluor) – manuál str. 74-75

Otevřete program Modfluor. Data z kontrolní jednotky získáme výběrem z nabídky „Files – Upload to file“. Vyberte protokol a soubor uložený pod číslem (viz výše). Specifikujte soubor, do kterého budou data v PC uložena („Browse“).

Soubory jsou ukládány s příponou *.dat , pro další zpracování je otevřete např. v Microsoft Excel.

b) Uložení naměřených parametrů (Software Parview) – manuál str. 76-79

Otevřete program Parview. Data z kontrolní jednotky získáme výběrem z nabídky „Files – Load data“ nebo „Upload params“ (doporučeno).

Abychom zobrazili všechny parametry, je nutné nakonfigurovat jejich zobrazení pomocí „Column headings“.

Výběrem tlačítka „Parameters“, zobrazíme všechny dostupné parametry („Available“) a pomocí volby „Add“ je můžeme přesunout do pole „Used“.

Po potvrzení volby jsou data zobrazena tabelárně a můžeme je uložit („File – Save data - *.asc (ASCII files)“).

Úkol 3:

Naměřená data (F0, Fm) a parametry (Fv/Fm) uložte do PC. Zvolte vhodný statistický test a vyhodnoťte statistickou průkaznost mezi naměřenými hodnotami a parametry. Jaký je biologický význam naměřených parametrů? Jaké procesy byly v rostlině vlivem herbicidu narušeny?